CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2026

PHỤ LỤC 01

YÊU CẦU KỸ THUẬT HỆ THỐNG TRẠM SẠC

(Đính kèm Hợp đồng Hợp tác Nghiên cứu và Phát triển số …/2026/HĐ-RD)

CĂN CỨ LẬP PHỤ LỤC

- Căn cứ Hợp đồng Hợp tác Nghiên cứu và Phát triển số …/2026/HĐ-RD ký ngày …/…/2026 giữa các bên;

Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng và có giá trị pháp lý tương đương Hợp đồng chính.

ĐIỀU 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Phụ lục này quy định chi tiết về:

- Yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống phần mềm;

- Yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống phần cứng;

- Phụ lục này là căn cứ pháp lý trực tiếp để:

- Xác định mức độ hoàn thành công việc;

- Thực hiện thanh toán;

- Xử lý vi phạm hợp đồng.

ĐIỀU 2. YÊU CẦU KỸ THUẬT CHO HỆ THỐNG

MỤC 2.1. MỤC TIÊU SẢN PHẨM

- Thiết bị nhỏ gọn, không chiếm diện tích

- Vận hành ổn định 24/7

- Điều khiển và giám sát từ xa 100%

- Có khả năng thu phí và chia doanh thu

- Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn điện và PCCC để triển khai tại hầm chung cư

MỤC 2.2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Hệ thống bao gồm:

- Backend server: Gồm hệ thống máy chủ, phần mềm server

- Thiết bị trạm sạc: Gồm hệ thống trụ, mạch điều khiển, đồng hồ đo điện, sạc điện của các hãng xe điện (Vinfast, Yadea…)

- Ứng dụng người dùng (Mobile app): Dùng cho khách sạc xe

- Website quản trị: Dùng cho chủ hệ thống, chủ trạm sạc, kỹ sư và quản trị viên

MỤC 2.3. YÊU CẦU PHẦN CỨNG

Thiết kế

- Kích thước: Nhỏ gọn, đảm bảo không lấn chiếm quá nhiều diện tích

- Loại: trụ đứng và treo tường

Cổng sạc

- 4 – 8 cổng sạc / trạm

- Công suất mỗi cổng: 500W – 1000W

Điều khiển

- Bật/tắt từng cổng từ xa

- Đo điện năng từng cổng (kWh)

- Tự ngắt khi quá tải

Kết nối

- Kết nối mạng LAN

- Tùy chọn kết nối 4G/LTE trong trường hợp khu vực đặt trạm không có mạng Internet.

An toàn & Bảo vệ môi trường

- Chuẩn chống nước: IP54

- Cảm biến nhiệt độ gắn trong tủ, tự động ngắt khi nhiệt vượt ngưỡng an toàn

- Thiết kế khe thoáng hoặc tản nhiệt chủ động, không tích nhiệt trong khoang kín

- Bo mạch phủ lớp chống ẩm

Đế cắm đầu sạc:

- Thiết kế đế cắm đầu sạc xác định khách đã cắm trả đầu sạc bằng cảm biến quang.

MỤC 2.4. TÍNH NĂNG SẠC THÔNG MINH

- Tự ngắt khi đầy: Điều kiện: dòng < 0.2A trong 1 phút (các thông số có thể điều chỉnh được)

- Phí chiếm cổng

  - Thời gian miễn phí: 5–10 phút

  - Sau đó tính phí theo phút

- Xác nhận trả cổng: Khách hàng phải rút sạc và đặt lại đúng vị trí đế cắm đầu sạc

MỤC 2.5 HỆ THỐNG THÔNG BÁO

- Các loại thông báo:

  - Sạc đầy

  - Sạc bị ngắt

  - Bắt đầu tính phí

  - Sắp hết tiền

- Kênh:

  - Thông báo trong màn hình chờ

  - Thông báo trong app

MỤC 2.6 TÍNH NĂNG THANH TOÁN & DOANH THU

- Tính phí theo điện năng tiêu thụ: Cho phép cấu hình đơn giá và công thức tính phí

- Yêu cầu kỹ thuật

  - Đo điện năng từng cổng với sai số 2%

  - Chốt mỗi 0.1kWh trong phiên sạc

  - Lưu log chi tiết từng phiên sạc gồm: Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Tổng kWh tiêu thụ, Tổng tiền

- Phương thức thanh toán:

  - Cho phép nạp tiền vào tài khoản qua: Ví điện tử, Chuyển khoản

  - Xem được số dư trong ứng dụng

- Cơ chế trừ tiền

  - Trừ theo vào cuối phiên

  - Xuất hóa đơn tự động khi kết thúc phiên

  - Có cảnh báo khi số dư thấp

- Chia doanh thu

  - Hỗ trợ cấu hình % chia cho chủ địa điểm

  - Tự động tính toán và ghi nhận

MỤC 2.7 TÍNH NĂNG KHUYẾN MẠI

- Tạo mã khuyến mại: Cho phép tạo mã giảm giá, loại giảm theo % và giảm theo số tiền.

- Điều kiện áp dụng: Giới hạn số lần sử dụng, thời gian; áp dụng cho người dùng, khu vực hoặc trạm cụ thể

- Áp dụng mã khuyến mãi trước mỗi phiên sạc

- Thống kê:

  - Số lần sử dụng mã

  - Doanh thu bị giảm

  - Hiệu quả chương trình

MỤC 2.8 PHẦN MỀM NGƯỜI DÙNG

- Đăng ký, đăng nhập người dùng

- Khai báo chủng loại xe

- Tìm trạm gần nhất (GPS)

- Hiển thị bản đồ realtime

- Trạng thái cổng sạc

- Quét QR để bắt đầu sạc

- Thanh toán

- Xem lịch sử sử dụng

MỤC 2.9. WEBSITE QUẢN LÝ

- Dashboard doanh thu

- Trạng thái trạm

- Cảnh báo lỗi

- Quản lý chia doanh thu

- Báo cáo hiệu suất

- Cấu hình trạm sạc

MỤC 2.10. TIÊU CHUẨN AN TOÀN

- An toàn điện

  - RCBO / ELCB

  - CB riêng

  - Tiếp địa < 4Ω

- Lắp đặt

  - Không chắn lối thoát hiểm

  - Cách xe  0.5m

MỤC 2.11. BACKEND

- Sử dụng máy chủ Linux

- Database PostgreSQL

- Kết nối với mobile app và website sử dụng WebAPI bảo mật kết nói

- Kết nối với trạm sạc thời gian thật qua MQTT

- Khả năng mở rộng tới 10.000 trạm

MỤC 2.12. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

- Hoạt động ổn định 72 giờ

- Sai số đo điện 2%

- Không ngắt nhầm

- Hoạt động chính xác

- Không xảy ra lỗi an toàn

MỤC 2.13. KHẢ NĂNG MỞ RỘNG (KHÔNG ÁP DỤNG NGHIỆM THU)

- Tích hợp đổi pin

- AI nhận diện

- Quảng cáo trên trụ sạc

- Kết nối hệ sinh thái AKI

ĐIỀU 3. HIỆU LỰC PHỤ LỤC

- Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Trường hợp có mâu thuẫn với hợp đồng: Ưu tiên phụ lục 01.

- Phụ lục được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN

| BÊN A (Ký, ghi rõ họ tên) | BÊN B (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |